# Функциональный стандарт TMS для сети магазинов у дома

Версия 1.0 · 17 сентября 2026 года. Владелец согласования: руководитель логистики и ИТ торговой сети.

TMS отвечает за транспортную потребность, маршруты, ресурсы перевозки, исполнение, приёмку магазином и транспортные расходы. Она получает фактический груз от WMS, но не ведёт второй независимый складской остаток.

# Как применять стандарт

Я — обязательное ядро; У — условный профиль, обязательный после включения соответствующего ассортимента или технологии; Р — развитие после доказательства эффекта. Например, переменный вес и холодовая цепь становятся обязательными при наличии весовых и температурных товаров. Неактивные профили исключаются до сравнения предложений, а веса остальных нормируются обратно к 100%. Знак стоп означает некомпенсируемый провал применимого требования; высокий общий балл его не перекрывает.

Это предлагаемый стандарт заказчика, а не копия закрытого ТЗ конкретной сети и не утверждение, что один продукт полностью реализует все варианты. Критерии ниже определяют ожидаемый результат. Сроки реакции и численные нагрузки согласуются по профилю в документе Методика и приёмка. Архитектурные решения и владельцы событий описаны отдельно в Архитектуре процессов.

# Данные и ресурсы

## RT01 Магазины и календарь

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Хранить стабильное место доставки, координаты, вход, временные окна, праздники, ограничения длины и массы машины, шумовые ограничения и норматив приёмки.

Проверка: Везти в два магазина по одному адресу с разными входами и окнами; закрытый в праздник магазин исключается.

## RT02 Заявки на перевозку

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Получать транспортную потребность из заказов ERP или WMS; различать входящий, исходящий и межскладской поток, изменения и частичное исполнение.

Проверка: Изменение версии заказа после планирования создаёт проверяемое изменение задания без второго груза.

## RT03 Плановый и фактический груз

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Хранить отдельно прогноз массы и объёма, фактические грузоместа и их версии; учитывать готовность источника. Разделённые части имеют стабильные ID.

Проверка: После сборки 8 вместо 10 паллет пересчитать загрузку; поздний старый факт не откатывает новую версию.

## RT04 Автомобиль и отсеки

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Учитывать собственный, арендованный и наёмный транспорт, отсеки, объём, массу, паллетоместа, гидроборт и допустимость доступа.

Проверка: Машина достаточна по массе, но не проходит по высоте либо объёму; назначение запрещено.

## RT05 Перевозчики и договоры

Профиль У · вес 2%.

Вести услуги, тарифы, доступную мощность, ограничения, договоры и оценки перевозчиков; отделить поставщика услуги от конкретного автомобиля.

Проверка: Два перевозчика одной категории дают разные цены и ограничения; недействующий договор нельзя назначить автоматически.

## RT06 Водители и смены

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Учитывать доступность, допуски, смены, отдых и совместимость экипажа с машиной по применимому нормативному профилю.

Проверка: Оптимизатор не назначает занятого водителя; нарушение смены показано отдельно от мягкого опоздания.

# Планирование

## RT07 Дорожный маршрут

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Использовать проезжаемую дорожную сеть и профиль грузового автомобиля, актуальность карт и время суток. Геокодирование должно иметь контроль качества.

Проверка: Маршрут не проходит через недопустимый мост; расчёт по прямой отображается как fallback, а не подтверждённый маршрут.

## RT08 Маршрутизация с окнами

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Планировать несколько машин, остановок, временных окон и времени обслуживания; объяснять нераспределённые заявки и ограничения.

Проверка: На фиксированной выборке получить допустимый маршрут; при невозможности показать конкретную заявку и причину, а не скрыть её.

## RT09 Загрузка по участкам

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Контролировать массу, объём и места на каждом участке после разгрузок и обратных заборов; учитывать многокамерную ёмкость.

Проверка: Возврат на третьей остановке переполняет кузов несмотря на допустимую начальную загрузку; план отклонён.

## RT10 Температура и совместимость

Профиль У · вес 3% · стоп критерий.

Согласовывать категории товара с температурными отсеками, разделением грузов и пределами нахождения вне холода; учитывать доступ к отсеку на остановке.

Проверка: Заморозка не назначается в неохлаждаемый отсек; открытие двери не делает допустимым нарушение согласованного режима.

## RT11 Целевая функция

Профиль Я · вес 2%.

Разделять жёсткие ограничения безопасности и мягкие штрафы времени, километров, числа машин и сервиса. Публиковать состав расчётной стоимости.

Проверка: Дешевейший, но запрещённый вариант исключается; логист видит, за счёт чего принят более дорогой маршрут.

## RT12 Совмещение потоков

Профиль У · вес 2%.

Совмещать поставку магазинам, забор от поставщиков и возвраты только при совместимости и сохранении приоритетов; поддержать регулярные milk run.

Проверка: Обратный забор не нарушает окно следующего магазина и ёмкость автомобиля.

## RT13 Межскладские плечи

Профиль У · вес 2%.

Планировать цепочку источник консолидационный РЦ магазин со связями частей груза, минимальным временем перевалки и альтернативой при опоздании.

Проверка: Срыв входящего плеча пересчитывает достижимость исходящего; неотправленная часть остаётся видимой.

## RT14 Готовность склада

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Согласовывать дедлайны сборки, прибытия и погрузки с WMS, а не считать все грузы доступными с начала дня. Принимать обещание и факт готовности раздельно.

Проверка: Рейс не уезжает до готовности обязательной части; отклонение от обещания вызывает пересчёт или решение диспетчера.

## RT15 Порядок погрузки и выгрузки

Профиль Я · вес 2%.

Передавать последовательность остановок и доступность грузомест в WMS; физическую укладку подтверждает склад.

Проверка: На каждом магазине нужное грузоместо доступно без запрещённой выгрузки чужого; смена маршрута требует проверки загрузки.

## RT16 Версии и перепланирование

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Версионировать планы, фиксировать замороженный горизонт и уже выполненные операции; перепланировать только разрешённую часть с согласованием.

Проверка: Опоздание меняет будущие остановки, но не стирает факты; водитель подтверждает получение новой версии.

# Исполнение

## RT17 Диспетчер

Профиль Я · вес 2%.

Дать таблицу, карту и шкалу времени с объяснимыми конфликтами, ручными назначениями и контролем одновременного редактирования.

Проверка: Два логиста не перезаписывают один рейс; ручное назначение проходит те же ограничения, что оптимизатор.

## RT18 Заявка перевозчику

Профиль У · вес 2%.

Поддержать предложение, принятие, отказ, таймаут и переназначение перевозчика, сохраняя договорённую цену и историю.

Проверка: При отказе заявка возвращается в очередь; повтор подтверждения не создаёт второй рейс.

## RT19 Слоты и двор

Профиль У · вес 2%.

Интегрировать бронирование ворот, КПП и очередь с WMS или YMS с одним владельцем календаря и временной аренды.

Проверка: Изменение слота видно во всех контурах; окончание окна освобождает бронь по установленной политике.

## RT20 Рабочее место водителя

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Показывать рейс, следующий адрес, инструкции и груз; сохранять операции offline с версией задания, фотографиями и безопасной синхронизацией.

Проверка: Потеря связи во время разгрузки не теряет факт; устаревшее задание не подтверждается как новая версия.

## RT21 GPS и ETA

Профиль Я · вес 3%.

Принимать телеметрию, оценивать прибытие и качество прогноза; отличать вычисленное прибытие от подтверждённой передачи груза.

Проверка: Старый GPS сигнал помечается устаревшим; вход в геозону не формирует автоматически POD.

## RT22 Управление отклонениями

Профиль Я · вес 2%.

Обрабатывать опоздание, поломку, отказ магазина, потерю связи и незапланированную остановку с владельцем реакции и журналом решения.

Проверка: Поломка создаёт инцидент, выбор перегруза или переноса и новые задания без исчезновения исходного груза.

# Приёмка магазином

## RT23 Подтверждение доставки

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Получать POD с магазином, получателем, временем, строками, грузоместами и количествами; фиксировать отказ и доказательство. Правовой формат зависит от страны.

Проверка: Из 10 коробов магазин принимает 9 и отказывает 1; в ERP не уходит полная доставка.

## RT24 Расхождения и претензии

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Сопоставлять отгружено, принято, повреждено и возвращается; хранить причины, фото, ответственность и процесс решения спора.

Проверка: Недостача создаёт спорную строку и претензию, а не автоматическую корректировку виновности перевозчика.

## RT25 Возвраты и тара

Профиль У · вес 2%.

Планировать забор возвратов и тары, подтверждать передачу количества или asset ID и приёмку обратного потока складом.

Проверка: Полученный ролл занимает место в кузове; тара в пути не считается уже принятой складом.

## RT26 Доказательства холодовой цепи

Профиль У · вес 3% · стоп критерий.

Связывать датчики с автомобилем и отсеком во времени, сохранять интервалы отклонений и решение качества по затронутому грузу.

Проверка: Превышение температуры создаёт удержание партии в WMS; отсутствие сигнала не трактуется как нормальная температура.

# Экономика

## RT27 Тарифы

Профиль Я · вес 2%.

Считать договорную стоимость по маршруту, километрам, остановкам, грузу, ожиданию и надбавкам, с версией тарифа и периодом.

Проверка: Рейс через границу тарифного периода воспроизводится с той версией, которая закреплена в договоре.

## RT28 Проверка счетов

Профиль Я · вес 2%.

Сверять плановую, начисленную и предъявленную стоимость; блокировать дубль счёта и согласовывать отклонения перед передачей в ERP.

Проверка: Два одинаковых счёта по рейсу не оплачиваются; спорная доплата требует решения.

## RT29 Распределение расходов

Профиль Я · вес 2%.

Распределять транспортные расходы по магазинам, заказам и плечам по выбранной методике; сохранять воспроизводимость и округление.

Проверка: Сумма распределённых расходов равна счёту; повторный расчёт старого периода использует прежнюю методику.

## RT30 Транспортные показатели

Профиль Я · вес 2%.

Считать OTIF, точность ETA, километры, порожний пробег, использование ёмкости, простои и стоимость доставки по согласованным формулам.

Проверка: Опоздание по GPS без факта POD не считается завершённой доставкой; частичная доставка снижает полноту по принятому правилу.

## RT31 Выбросы и ресурсная эффективность

Профиль Р · вес 2%.

Хранить топливо, расстояние, загрузку и метод расчёта CO2e с версией коэффициентов; отделять измеренные данные от расчётных оценок.

Проверка: Отчёт позволяет повторить расчёт; смена коэффициента не переписывает опубликованный период без новой версии.

# Интеграция

## RT32 Операционные контракты

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Поддержать XML API или согласованный REST EDI для заказов, грузомест, готовности, перемещений, выезда, POD и претензий. Внешняя БД подключается через адаптер владельца.

Проверка: ERP получает отдельные события собран, перемещение определено, передан перевозчику в пути и принят магазином с частичностью.

## RT33 Надёжность и сверка

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Иметь бизнес ACK, inbox, outbox, защиту от повторов, порядок версий, DLQ и сверку незавершённых перевозок.

Проверка: Сбой между сохранением POD и публикацией устраняется повтором без двойной доставки или двойного списания.

## RT34 Владельцы данных

Профиль Я · вес 2%.

Зафиксировать источники адресов, календарей, заказа, фактического груза, маршрута, ворот и приёмки; не допускать двух независимых источников истины.

Проверка: TMS не меняет количество в WMS; расхождение создаёт согласованную команду или инцидент.

# Архитектура и эксплуатация

## RT35 Доступ и аудит

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Разделять логиста, перевозчика, водителя, магазин и финансового контролёра; хранить историю изменения плана и действий.

Проверка: Водитель не читает чужой рейс через замену ID; логист не утверждает свой спорный счёт при разделении полномочий.

## RT36 Безопасность и приватность

Профиль Я · вес 2% · стоп критерий.

Применять защищённую аутентификацию, ограничение интеграционных доступов, шифрование и сроки хранения геолокации; правила персональных данных согласовать с юрисдикцией.

Проверка: Отозванная учётная запись теряет доступ; выгрузка не содержит токенов и паролей; доступ к GPS аудируется.

## RT37 Нагрузка и восстановление

Профиль Я · вес 3% · стоп критерий.

Ограничить время оптимизации и чтения интерфейса, сохранять результат задачи, поддержать RPO RTO и деградированный режим при отказе карт.

Проверка: При таймауте solver показывает допустимый промежуточный результат или явную ошибку; перезапуск не теряет принятый план.

## RT38 Настройка обновление и выход

Профиль Я · вес 2%.

Версионировать правила, тестировать обновления, иметь поддержку и выгрузку всех маршрутов, событий, доказательств и тарифов.

Проверка: Обновить стенд с локальными расширениями и воспроизвести контрольный набор; экспорт пригоден к чтению без лицензии.

# Развитие

## RT39 Моделирование сети

Профиль Р · вес 2%.

Сравнивать сценарии числа РЦ, графиков, частоты поставок и парка на копии истории, отделяя расчёт от оперативного плана.

Проверка: Сценарий не создаёт реальных заданий; параметры и сравниваемая выборка фиксированы.

## RT40 Международные и сложные перевозки

Профиль У · вес 2%.

Подключать мультимодальность, границы и документы только при наличии таких потоков; не включать их стоимость в обязательный городской retail минимум.

Проверка: Для активированного профиля показать полный маршрут и документы; для локальной сети профиль выключается без доработки ядра.

# Источники подхода

Обобщение выполнено по официальным каталогам SAP, Infor, Manhattan, AXELOT и дополнительным системам, а также опубликованным retail кейсам. Каталоги описывают возможности продуктов; конкретные ограничения и тесты сформулированы как требования заказчика. Ссылки, ограничения доказательств и сопоставление практик — в Реестре источников. Полное предварительное заполнение по всем ID находится в соответствующей матрице вендоров.